水仙药业办公楼二楼办公家具采购评标办法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1＋F2＋F3，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分， F1＋F2＋F3 =100分（满分时）。

（3）各项评审因素的设置如下：

① 价格项（F1）满分为45分。

a.价格最低的有效报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×45。

② 技术项（F2）满分为40分。

| 序号 | 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 10 | 基本技术参数及要求的响应情况（满分10分）：各投标人对照招标文件的项目内容及技术要求填写《基本技术参数及要求的响应情况表》，全部满足要求得10分，每负偏离一项扣2分，负偏离两项及以上的，视为无效标。 |
| 2、主要产品技术及原材料响应情况（满分10分） | 2.5 | ①刨花板：2h吸水厚度膨胀率≤2.5%、内结合强度≥0.4MPa、静曲强度≥15.4MPa,甲醛释放量≤3.9mg/100g；全部满足得2.5分，一项不满足不得分。（提供原材料生产厂家2019年CMA或SGS检验（检测）报告复印件作为依据，不提供不得分） |
|  | 2.5 | ②三胺饰面刨花板：甲醛释放量≤0.02mg/ m³、总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.03mg/ ㎡·h；可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）应均未检出；全部满足得2.5分，一项不满足不得分。（提供投标人2019年CMA或SGS检验（检测）报告复印件作为依据，不提供不得分） |
|  | 2.5 | ③工作位：翘曲度对角线长度(1400~700mm)允许值≤0.8、平整度≤0.08mm、耐干热不低于3级、耐湿热不低于3级、耐污染性能应不低于3级、甲醛释放量≤0.5mg/L；全部满足得2.5分，一项不满足不得分。（需提供投标人2019年CMA或SGS检验（检测）报告复印件作为依据，不提供不得分） |
|  | 2.5 | ④立地柜：表面理化性能耐干热等级不低于4级、耐湿热等级不低于4级、力学性能检测中柜类稳定性应无倾翻现象、甲醛释放量≤0.7mg/L；全部满足得2.5分，一项不满足不得分。（需提供投标人2019年CMA或SGS检验（检测）报告复印件作为依据，不提供不得分） |
| 3 | 1 | 其他产品配件检测报告响应情况(满分1分)：能提供投标产品的轨道、铰链、油漆检测报告的得1分，缺项不得分。（提供原材料生产厂家2019年CMA或SGS检验（检测）报告复印件作为依据，不提供不得分） |
| 4 | 2 | 设计方案(满分2分)：根据投标人提供的设计方案，对比所投产品的尺寸、效果图、造型款式的内容，从美观大方、实用程度、特别是符合使用单位工作性质方面进行评比，且需提供本项目家具平面布置图情况（包括整体布局合理性、功能分区明确等内容），满分2分，由评委进行评定。第一名得2分、第二名得1分、第三名及以下不得分。（需提供产品图片、详细文字说明、家具平面布置图等相关资料，未提供不得分） |
| 5 | 2 | 产品图片 (满分2分)：投标人须提供以下家具（但不限于）的高清实物照片和三视图各3张：“主管桌”；职员椅”；“工作位1”; “工作位3”; “洽谈椅”; “会议桌”;完整提供上述所有家具实物照片和三视图的得2分，否则不得分。 |
| 6 | 3 | 投标人生产设备及生产能力(满分3分)：全自动封边机、电脑裁板锯、除尘设备、加工中心、雕刻机、冷压机、水帘喷漆房或喷淋系统、智能木工钻铣加工中心；以上设备能全部提供得3分；提供七项得2分；提供六项得1分；提供六项以下不得分。（需提供生产运营的设备图片及发票复印件，不提供不得分） |
| 7 | 2 | 交货进度（满分2分）：交货进度合理且符合采购人的要求，采购人根据交货进度进行评比，满分2分，第一名得2分、第二名得1分、第三名及以下不得分。 |
| 8、样品 (满分10分) | 4 | ①根据提供样品进行实际丈量，产品完全符合技术性能方面的要求进行评比，满分4分，第一名得4分、第二名得1分、第三名及以下不得分。 |
|  | 3 | ②根据样品颜色、外观质感、使用功能的舒适度、实用性等进行评比，满分3分，第一名得3分、第二名得1分、第三名及以下不得分。 |
|  | 3 | ③根据样品平整光滑、无挂流、起泡、皱皮、露底剥落、无伤痕、部件紧密拼接、封边细腻及线条均匀、摆放稳定无倾斜、摇晃、松动，各部位安装牢固可靠等情况由评委参照技术要求进行比对，满分3分，第一名得3分、第二名得1分、第三名及以下不得分。 |

注：投标人须提交证明资料复印件为考评依据，若投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的、参数负偏离的，不推荐为中标候选人。

③ 商务项（F3）满分为15分。

| 序号 | 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 投标人在漳州地区设有子公司或分公司的得3分。（需提供办公家具经营场所证明、营业执照复印件并同时提供本机构3个人及以上连续缴交3年及以上的社保证明文件复印件，不提供不得分） |
| 2 | 2 | 投标人获得有效期内的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001范围包括：办公家具）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001范围包括：办公家具）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001或GB/T28001范围包括：办公家具）认证文件，三证同时具有得2分。其他不得分，满分2分。（提供证书原件至开标现场作为评分依据，不提供不得分） |
| 3 | 1 | 投标人获得2016以来连续两年有获得市级或以上工商行政管理局颁发的 “守合同重信用企业”荣誉的得1分。（提供证书复印件为评分依据, 不提供不得分） |
| 4 | 2 | 销售业绩（2分） 投标人业绩情况：提供投标截止时间前三年内业务发生地完成的单合同采购金额不少于60万元的同类型办公家具项目的案例（公寓家具类项目除外），需提供合同复印件，包含首页、金额及签字盖章页及验收单,每个案例得0.5分,最多得2分。（提供证书复印件为评分依据，不提供不得分） |
| 5 | 1 | 投标人具有有效期内的省级或以上家具协会会员证书的得1分。（提供证书复印件为评分依据, 不提供不得分） |
| 6 | 1 | 投标人商标持有经工商行政管理部门或著名商标认定委员会授予市级或以上“著名商标”证书的得1分。(提供证书复印件为评分依据, 不提供不得分) |
| 7 | 2 | 投标人所投办公家具获得中国环境标志产品认证中心颁发的 ISO14024环境标志《中国环境标志产品(CEC)认证证书》且含工作位、文件柜、主管桌、会议桌获得的得2分。（提供证书原件至现场作为评分依据，不提供不得分） |
| 8 | 2 | 外观专利证书：投标人所生产的家具近两年来获得国家知识产权局认证颁发的外观专利证书每提供一个得1分,最多得2分。(提供证书原件至现场作为评分依据，不提供不得分） |
| 9 | 1 | 投标产品在满足采购文件要求的免费保修期三年的基础上，每增加1年加0.5分，最高加1分。 |

（4）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的行为等情形，不符合中标条件的，按照评标委员小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

漳州水仙药业股份有限公司

招标办